- 竞采文件

项目名称：春晖路街道锦凤社区外路面塌陷及管网改造整治

采购单位： 大渡口区春晖路街道办事处

二〇二四年一月

### 一、采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 春晖路街道锦凤社区外路面塌陷及管网改造整治项目 | 80000.00元 | 自筹资金 |  |

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、采购需求清单

| 序号 | 工作内容 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工破除路面 | 70 | m³ | 厚度（300mm内） |
| 2 | 人工挖沟槽土方（保护性开挖） | 75 | m3 | 底部宽度1米.深度1.5米 |
| 3 | 基础土方开挖，人工清底、挖土 | 12 | m3 | 厚度（200mm内） |
| 4 | 土方运输出渣（运距30KM） | 70 | m3 |  |
| 5 | 雨水井基础砼垫层（100mm厚,C20) 井座钢筋采购、制作、安装 井座模板制作、安装 井座砼（C30) 雨水井井身、井圈、井盖(复合型） | 10 | 座 | 含材料费、人工费 |
| 6 | 雨水管基础级配沙石回填、夯实、找平 | 12 | m3 | 厚度200mm |
| 7 | 污水管ø300HDPE双壁波纹管安装 | 55 | 米 |  |
| 8 | 雨水管接头混凝土包封 | 8 | 米 | 12个接头,每个接头300mm宽 |
| 9 | 雨水管级配沙石回填 | 15 | m3 | 回填高度（管径的一半） |
| 10 | 管网土方回填、夯实 | 300 | m3 | 就近取土回填 |
| 11 | 雨水管安装完成后，路面钢筋混凝土浇筑 | 230 | 平米 | 厚度150mm，C25混凝土 |
| 12 | 接管前雨水管网排污 | 1 | 车 |  |
| 13 | 水泥成品水篦子更换为复合型水篦子 | 55 | 米 |  |
| 14 | 面层水泥砖铺装 | 140 | 平米 | 使用原有面层料块 |
| 15 | 人工二次转运费 | 1 | 项 |  |

### 四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、技术参数、数量、质量等必须与竞采文件要求相符，工程数量以现场实际勘察为准，不予增量。

（二）自验收之日起，质量保证期不低于1年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）采购单位遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

### 五、期限及地点

（一）工期

自合同签订之日起45个自然日以内。完工时间不得超过45个自然日，可低于45个自然日。

（二）地点

### 月光小区49栋外。

### 六、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、调试费、装卸费、安装费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

### 七、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购单位将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

### 八、成交规则

采购单位在符合审查的供应商中，确认报价最低的成为成交供应商。如果报价相同，由采购单位在供应商提供的公司近三年业绩（相同业绩）、交货时间和售后服务中择优选择。

### 九、付款方式

### 采购单位在货物验收合格、安装完毕投用并交付给采购单位后正常30个工作日内，按双方合同约定将货款支付给成交供应商，特殊情况会有延迟除外。

### 十、联系方式

采购单位： 大渡口区春晖路街道办事处

联系人：唐黎明

电话： 68642474

地址： 大渡口区鑫康路16号

### 十一、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市大渡口区春晖路街道125办公室领取相关资料或网上下载本文件，无论供应商查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（三）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

（四）投标时间为2024年1月12日上午10：00，地点为春晖路街道党工委会议室。

（五）水管（进、排水）位置以物业提供位置为准，需要各供应商现场核实或中标后自行与物业公司协商。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到                         （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品及服务，报价为人民币大写：          元整；人民币小写          元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

### 明细报价表

| 序号 | 工作内容 | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工破除路面 | 70 | m³ |  |  | 厚度（300mm内） |
| 2 | 人工挖沟槽土方（保护性开挖） | 75 | m3 |  |  | 底部宽度1米.深度1.5米 |
| 3 | 基础土方开挖，人工清底、挖土 | 12 | m3 |  |  | 厚度（200mm内） |
| 4 | 土方运输出渣（运距30KM） | 70 | m3 |  |  |  |
| 5 | 雨水井基础砼垫层（100mm厚,C20) 井座钢筋采购、制作、安装 井座模板制作、安装 井座砼（C30) 雨水井井身、井圈、井盖(复合型） | 10 | 座 |  |  | 含材料费、人工费 |
| 6 | 雨水管基础级配沙石回填、夯实、找平 | 12 | m3 |  |  | 厚度200mm |
| 7 | 污水管ø300HDPE双壁波纹管安装 | 55 | 米 |  |  |  |
| 8 | 雨水管接头混凝土包封 | 8 | 米 |  |  | 12个接头,每个接头300mm宽 |
| 9 | 雨水管级配沙石回填 | 15 | m3 |  |  | 回填高度（管径的一半） |
| 10 | 管网土方回填、夯实 | 300 | m3 |  |  | 就近取土回填 |
| 11 | 雨水管安装完成后，路面钢筋混凝土浇筑 | 230 | 平米 |  |  | 厚度150mm，C25混凝土 |
| 12 | 接管前雨水管网排污 | 1 | 车 |  |  |  |
| 13 | 水泥成品水篦子更换为复合型水篦子 | 55 | 米 |  |  |  |
| 14 | 面层水泥砖铺装 | 140 | 平米 |  |  | 使用原有面层料块 |
| 15 | 人工二次转运费 | 1 | 项 |  |  |  |

填写要求：

1.该表不得超过最高限价。

供应商名称（公章）：

年  月  日

### 二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

法定代表人身份证明书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

### 三、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

四、公司相关证明文件（营业执照、国税、地税等相关证明文件）

---------------------------------------------------------------------

（结束）