跳磴镇幸福社区党群服务中心设备报价单

报价方：

联系人：                               电  话：

地  址：

| 品类 | 品牌型号 | 尺寸 | 功能概述 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液晶拼接屏 | 创维 WP55B01A | 55寸 | 1.※屏幕单元尺寸：55寸，类型：DID FHD_LED，响应时间：8ms； 2.※拼接缝隙左右共≤3.5mm，屏幕比例：16:9，可视角度：178°； 3.★屏体亮度：≥500cd/m²，屏幕面板采用原装A规；（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章） 4.★功能需求： a)支持手机无线NFC连屏； b)电脑端可无线实时投屏； c)可多人实时批注、支持多人画板； d)可实时互动（弹幕、激光笔、表情、小游戏）； e)最多可支持100人同时连接互动； f)支持手机微信、QQ文件同步上传至共享屏云存档； g)支持指定的画面、视频做信息发布； h)支持投屏文档在手机上放大、缩小、旋转； i)支持自由选择相册图片一键创作音乐相册并投屏； j)支持手机制作大屏背景（可更改声音、图片、字体）； 5.所投产品是LED 背光源液晶显示屏, 背光采用点阵式LED灯排列技术;且有校正功能 具有逐点亮度及色度校正功能。（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 6.所投产品依据GB/T 17618-2015，交流电源端：差模0.5kV,共1kV，测试后符合要求。（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 7.★所投产品按GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度85℃，存放72h产品外观结构和功能应正常；（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 8.★所投产品液晶产品显示单元漏光度≤0.002cd/㎡（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 9.★所投产品通过可靠性试验，平均无故障时间MTFB≥120000小时，满足7*24小时工作；（提供封面同时盖有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS章的国家广播电视产品质量监督检验中心出具的报告复印件并加盖厂商公章、原件备查）。 10.符合GB/Z 39942-2021标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min)内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 .sr-1（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 11.所投产品噪声测试：在专业测试环境中，测试距离=1m 声压级≤34dB（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 12.单元有效显示范围不小于：1209.6mm（H）*680.4mm（V），标准颜色：1.07Billion； 13.支持DVI、HDMI、VGA、CVBS等信号输入接口； 14.支持RS485、红外线控两种控制方式； 15.★液晶屏的电源电路具有防雷放电结构，更好的保护产品防雷等。需提供第三方权威技术证明文件复印件并加盖厂家公章。 16.★产品出厂时坏点率须为 0，且在最大亮度下运行产生的坏点率不超过 1ppm。（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 17.★对液晶屏进行EUT 可接触的导电表面、螺钉、端口等金属体接触放电，分别选择 4 个以上试验点进行（每点至少 20 次，正负极性各 10 次），其中一个试验点承受水平耦合板前边缘中心距 EUT 0.1m 处至少 20 次间接（接触）放电。试验电压 4kV，用尖端接触放电枪头，最大放电重复频率为 1 次/s。试验电压应从最小值逐渐增加至规定的试，以确定故障的临界值。产品符合在试验开始之后，无需操作人员介入，设备应能继续按预期工作要求。（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 18.★液晶屏电压暂降、短时中断抗扰度试验按GB/T 17618-2015要求进行, 电压暂降：电压降低 70%，持续时间 500ms，试验后，无需操作人员介入，EUT 应能继续按预期的要求工作；结束后产品符合要求。（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。 19.基于保护人体感光变化影响以及节能的效果，液晶屏具有人眼视觉特性曲线进行亮度调节的技术。需提供相关技术证明文件并提供复印件并加盖厂家公章。 20.节能模式 用户可手动打开节能模式，有效节能大于30%。 21.黑白平衡调节，针对不同的拼接屏分别调节亮场/暗场的RGB值，以达到良好的显示效果。 22.USB播放，内置USB解码模块，支持图片、电影、音乐、电子书的解码播放。音频：支持wma、mp3、wav、flac等文件视频：支持MP4、avi、mkv、rmvb、mov等文件；图片：支持jpg、bmp、png等文件文本：支持txt文件。 23.★所投产品要求通过CCC认证、节能认证。提供证书复印件加盖原厂公章，原件备查。 24.★所投产品要求通过FCC认证、CE（EMC）、CE（LVD）认证。提供证书复印件加盖原厂公章，原件备查。 产品必须有清晰的标志，并能反应制造厂商及品牌、公司名称、产品型号、电源值、功率值、售后电话、认证、商品条码、生产批号（产品序列号）、生产日期。 | 15 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

此价格包含以下产品：

1、4路HDMI输入，16路HDMI输出视频处理器；

2、HDMI高清线20米4根、8米15根；

3、辅材：网络控制线、UTPCAT6网线、电源线、USB转RS232转换器、配电箱、配管DN20；

4、15单元落地支架；

5、安装、运输(含保价费）、调试；

6、43寸立式一体机2台