附件1

重庆市空天信息科技攻关“揭榜挂帅”

项目榜单

（一）星地融合终端基带芯片关键技术和原型研制

攻关内容：攻关内容：研究设计低功耗、高性能的基带芯片核心算法和FPGA工程样机，支撑星地融合终端的多场景和多元化指标需求。通用功能/性能提升类算法及IP：研究低复杂度大多普勒频偏捕获及多普勒高变化率跟踪、高动态定时偏差估计与补偿、高效率的可变速率编译码等技术；场景化算法及IP：研究多径衰落信道中最优信道估计、多通道选择/合并接收，多天线联合检测及干扰抑制、鲁棒的时频参数统计估计、Ka频段相位噪声估计与补偿等技术。

考核指标：

1. 大多普勒频偏捕获：LOS场景，中低信噪比（0dB以上），捕获成功率（包括大多普勒频偏，定时和小区ID检测）不低于80%；

2. 粗频偏估计及频偏环路跟踪：残留频偏在几百～几kHz量级；

3. 吞吐率：对20/200M带宽，下行最大吞吐率分别不低于50/400 Mbps；

4. 低功耗初始接入：相较传统算法，同步复杂度及芯片功耗降低30%以上；

5. 信道估计性能：低信噪比场景，增益10dB左右。高信噪比场景，增益5dB左右。

实施周期：不超过2年。

（二）空天一体化卫星通信加密融合感知综合安全管理平台研发

攻关内容：聚焦卫星互联网通信安全，融合国产密码与量子密码、身份验证与定位等技术，研究卫星通信数据加密、高效身份认证、安全体系构建等技术，研发抗干扰通信及安全监管平台，提升卫星通信安全性、稳定性和可靠性。

考核指标：

1. 卫星互联网通信密码算法性能提升30%以上，满足高并发、低延迟需求；

2. 低空经济数据加密传输效率达到99.99%以上；

3. 空域智能调度系统响应时间缩短至秒级，提升空域资源利用率20%；

4. 国产化软件自主率不低于90%，实现核心技术自主可控；

5. 入侵检测系统准确率超过95%，误报率低于0.1%；

6. AI预警系统覆盖所有操作场景，预警响应时间不超过3秒。

实施周期：不超过2年。

（三）空天电磁频谱感知与抗扰通信系统研发

项目内容：研究宽频段、大带宽条件下的空天电磁频谱信号捕获和分析，实现对空天环境无线电用频设备的实时发现、智能感知；基于频谱感知、北斗授时及定位，研究宽带抗扰通信关键技术，形成抗中通无线网络通信系统。

考核指标：

- 监测频段范围：9kHz~24GHz/40GHz；

2. 实现对无人机、对讲机、卫星信号、电台等多种信号的实时发现、智能识别；

3. 实现对音频、视频信号（AM、FM）还原；

4. 镜像抑制>80dB，杂散抑制>80dB；

5. 支持各种类型干扰信号输出控制及分析，支持干扰调制信号类型≥4类；

6. 70%可用频段干扰下，无线通信系统端到端丢包率<10%；

7. 无线通信系统端到端通信速率≥60Mbps、传输时延≤20ms。

实施周期：不超过2年。

（四）独立北斗器件关键技术攻关及产业化

项目内容：攻关复杂场景下独立北斗高精度定位、独立北斗+IMU的高完好性组合导航、卫星信号拒止下的位置漂移及航向漂移抑制、组合导航辅助独立北斗卫星信号抗干扰抗多径、组合导航辅助独立北斗基带环路动态补偿以及低轨卫星增强北斗高精度定位等技术，提升独立北斗器件的稳定性、可靠性；引入多传感器融合方式、低轨增强新兴技术，复杂场景下实现独立北斗器件定位精度与多模器件相当。

考核指标：

- 芯片能且仅能处理北斗信号，芯片设计上能且仅能支持B1I/B1C/B2a/B2b/B3I等多种北斗信号的捕获、跟踪和解算；

2. 支持片上RTK高精度定位；

3. 引入多传感器融合方式、低轨增强新兴技术，复杂场景下实现定位精度与多模器件相当；

4. 首次定位时间：冷启动时间≤35s，热启动时间≤2s；

5. 灵敏度：冷启动灵敏度≤-143dBm，跟踪灵敏度≤-162dBm；

6. 定位精度：双频单点定位精度：水平≤1.5m，垂直≤3m（1σ）；RTK定位精度：水平≤0.8cm+1ppm，高程≤1.5cm+1ppm（1σ，开阔静态）；

7. 组合导航性能：北斗失锁位置漂移＠1km or 1min＜1%，北斗失锁航向漂移＠1km or 1min＜1.5°（仅适用于组合导航模块/终端）；

8. 抗阻塞干扰性能：<65dB干信比；

9. 面向乘用车、低速无人车、两轮车等领域开展规模化创新应用，实现独立北斗模块/终端销量200万套。

实施周期：不超过2年。

（五）基于低轨卫星通信的野外穿戴式智能工作终端研发

项目内容：研发卫星通讯模块，具备可插拔卫星通信能力；研发RTK设备综合管理系统，实现加密数据通讯，兼容市面主流RTK设备；研究智慧专业应用场景开发技术，实现自然资源、应急管理、地质等领域专业场景化应用；集成各组件到穿戴外壳，改变工作终端携带方式。

考核指标：

- 野外穿戴式工作终端硬件，综合重量不超过500g，屏幕亮度支持阳光直射可读，AI算力达6TOPS，IP67防护等级，支持腕带，符合人体工程学设计；

- 卫星通信模块，满电可持续通话4小时，开阔地带数据流量速率不低于50kb/s，尺寸小巧手持方便，可跨平台使用；

- rtk设备综合管理系统，数据传输采用加密技术，支持数据存储、传输、备份，支持蓝牙协议，可兼容识别市面主流rtk设备；

- 智慧专业应用场景，语音识别响应延迟不超过0.5s，界面流畅无卡顿，交互设计优秀，易用性好；

- 专业应用场景支持不低于10个。

实施周期：不超过2年。

（六）基于卫星互联网及北斗短报文通讯的警用无人机复杂场景下融合指挥技术研究

项目内容：通过对卫星互联网、北斗短报文通信应用的技术攻关，在音视频高效高质量传输、飞行控制链路建设、无人机组网方面寻求突破，解决警用无人机通过卫星互联网实现在复杂场景下的融合指挥问题。

考核指标：

1.飞行控制链路在24小时连续运行期间，故障率低于0.5次/小时，链路切换时间低于5秒；

2. 实现北斗卫星覆盖范围内的无缝覆盖，确保在任意地点都能提供稳定可靠的飞行控制服务；

3. 分布式立体蜂群组网效率实现至少10架无人机同时在线协同，信息交互延迟低于100毫秒，无人机蜂群执行协同动作完成率高于95%；

4. 音视频传输优化附加延迟低于50毫秒，画面清晰度达到1080P以上，数据传输抖动率低于1%；

5. 在信号干扰强度达到-80dBm时，音视频传输质量仍能保持稳定，无明显抖动或失真。

实施周期：不超过2年。

（七）北斗精准时空感知桥梁智能监测关键技术研究及应用

项目内容：通过“北斗监测终端+智能物联网+融合通信创新+监测预警预报+时空智能平台”技术研究，结合卫星导航、智能物联网、融合通信等技术，着重解决传统监测现场记录耗时费力、受环境影响大、难以连续监测、数据无法融合分析、成本高等痛点与技术难点。实现公路、桥梁、建筑等领域全自主化智能监测，桥梁、边坡等重要结构物的变形监测实现极大变革。

考核指标：

1.静态解算精度满足：水平（±2mm+0.5ppm）RMS，垂直（±5mm+0.5ppm）RMS；动态解算精度满足：水平（±8mm+0.5ppm）RMS，垂直（±15mm+0.5ppm）RMS；

2.能接收处理北斗导航卫星系统信号：BDS-2（B1/B2/B3），兼容BDS-3（北斗全球信号）；

3.满足4G全网通、Lora自组网、支持北斗三号短报文，内置预警算法，无网络环境下可自组网报警；

4.搭载高性能处理器和大容量内存，集成静态算法实现前端高精度解算；

5.在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤3w，防护等级IP68；

实施周期：不超过2年。

附件2

重庆市空天信息科技攻关“揭榜挂帅”项目

申报材料

申报项目：                             1

申报单位：                      （盖章）

申报日期：                             1

重庆市经济和信息化委员会  制

填报须知

一、申报单位应认真阅读《关于发布重庆市空天信息科技攻关“揭榜挂帅”项目的通知》，如实、详细地填写相关内容。

二、除另有说明外，申报表中各栏不得空缺。申报表要求提供证明材料处，请补充附件。

三、纸质版申报材料要求盖章处须加盖公章，复印无效，申报材料需加盖骑缝章，并与相应纸质证明材料一并交申报单位注册地经信主管部门。

四、电子版材料的内容与格式应与纸质材料一致，如不一致以纸质材料为准。

五、申报单位对相关产品需拥有一定质量的知识产权，对报送的全部资料真实性负责，对能否按计划完成揭榜项目作出有效承诺，并签署企业承诺声明（见“揭榜项目承诺书”模板）。

重庆市空天信息科技攻关“揭榜挂帅”项目

申报表

| 单位（牵头单位）名称 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |
| 单位性质 | □国有企业 □民营企业 □外资企业 □事业单位 □其他（请注明）： |  |  | 是否上市公司 |  | □否 □是（股票代码： 上市地点： 上市时间： ） |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份及类别 | 主营业务收入 | 其中与空天信息相关的业务收入 | 税金总额 | 年末员工总数 | 研发人员数 | 研发费用 |  | 研发费用占企业营收比例 |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报项目 |  |  |  |  | 项目总投资 （单位：万元） |  |  |  |
| 主要任务描述 | 介绍主要任务（逐一描述），重点攻关内容（不超过800字）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要任务指标 | 介绍每项任务预期达到的技术指标和产业化指标（不超过500字）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人 | 姓名： 职务： 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

联合体单位情况汇总表

申报项目名称：                  项目总投资：       万元

| 序号 | 单位名称 | 工作任务 （150字以内） | 出资比例 | 收益比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：1.企业单独申报不填写该表。

2.单位名称请按在联合攻关中的地位和作用依次填写。

3.工作任务是指本单位在攻关项目中主要充当的角色和主要

工作任务。

4.出资比例是指本单位根据申报项目的总投资额而出具资金

所占的比例。

联合体单位盖章处（每个联合体单位均要在此页盖章）：

（经协商一致，特组成联合体申报该项目）。

联合体组成单位详细情况

| 牵头单位 | （签章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目情况 |  |  |  |
| 项目总投资（万元） | 项目出资（万元） | 出资占比 | 申报资金分配比例 |
| 本项目负责人 | 姓名 | 职务职称 | 手机 |
| 单位简介 | # 不超过400字，包括成立时间、主营业务、主要产品、技术实力、发展历程等基本情况，以及公司资质、所获专利、标准、知识产权、所获竞赛类奖励荣誉等情况（需提供证明材料附后）。 |  |  |
| 责任分工 | # （在本项目所负责的建设内容、职能职责等，不超过500字）。 |  |  |

| 联合体成员1 | （签章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目情况 |  |  |  |
| 项目总投资 | 项目出资（万元） | 出资占比 | 申报资金分配比例 |
| 本项目负责人 | 姓名 | 职务职称 | 手机 |
| 单位简介 | # 不超过400字，包括成立时间、主营业务、主要产品、技术实力、发展历程等基本情况，以及公司资质、所获专利、标准、知识产权、所获竞赛类奖励荣誉等情况（需提供证明材料附后）。 |  |  |
| 责任分工 | # （在本项目所负责的建设内容、职能职责等，不超过500字）。 |  |  |
| 联合体成员2 | （签章） |  |  |
| 项目情况 |  |  |  |
| 项目总投资 | 项目出资（万元） | 出资占比 | 申报资金分配比例 |
| 本项目负责人 | 姓名 | 职务职称 | 手机 |
| 单位简介 | # 不超过400字，包括成立时间、主营业务、主要产品、技术实力、发展历程等基本情况，以及公司资质、所获专利、标准、知识产权、所获竞赛类奖励荣誉等情况（需提供证明材料附后）。 |  |  |
| 责任分工 | # （在本项目所负责的建设内容、职能职责等，不超过500字）。 |  |  |

| 联合体成员3 | （签章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目情况 |  |  |  |
| 项目总投资 | 项目出资（万元） | 出资占比 | 申报资金分配比例 |
| 本项目负责人 | 姓名 | 职务职称 | 手机 |
| 单位简介 | # 不超过400字，包括成立时间、主营业务、主要产品、技术实力、发展历程等基本情况，以及公司资质、所获专利、标准、知识产权、所获竞赛类奖励荣誉等情况（需提供证明材料附后）。 |  |  |
| 责任分工 | # （在本项目所负责的建设内容、职能职责等，不超过500字）。 |  |  |

| 联合体成员4 | （签章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目情况 |  |  |  |
| 项目总投资 | 项目出资（万元） | 出资占比 | 申报资金分配比例 |
| 本项目负责人 | 姓名 | 职务职称 | 手机 |
| 单位简介 | # 不超过400字，包括成立时间、主营业务、主要产品、技术实力、发展历程等基本情况，以及公司资质、所获专利、标准、知识产权、所获竞赛类奖励荣誉等情况（需提供证明材料附后）。 |  |  |
| 责任分工 | # （在本项目所负责的建设内容、职能职责等，不超过500字）。 |  |  |

一、申报项目简介

攻关方向，攻关技术和产品，涉及的主要技术、创新方向、发展趋势及前景等。

二、申报单位（含联合体各单位，下同）现有基础和条件

（一）现有基础。

本单位行业地位、相关资质、技术基础、知识产权、创新能力、人才与团队实力、主要优势等。

（二）相关进展。

本单位重点攻关技术和产品的现有技术水平（对比国际先进水平）、创新及应用情况、相关研发人员、资金投入情况等。

三、重点攻关目标及计划

（一）2024年预期目标。

技术指标、应用规模等。

（二）重点任务攻关计划。

时间进度、年度目标、年度任务、细化措施等。

（三）组织保障机制。

攻关团队、组织方式、协调机制、资金投入等。

（四）潜在问题及应对举措。

四、其他相关事项说明

申报单位证明材料

1.申报单位（联合体牵头单位）2023年、2024年1—7月份主营收入证明材料（2023年财务审计报告、2024年财务会计报表、纳税证明等）。

2.申报单位（联合体牵头单位）2023年、2024年1—7月份研发投入证明材料（2023年财务审计报告、2024年财务会计报表）。

3.申报单位（联合体各单位）自申报之日起一年内信用状况证明（可登录信用中国网站查询截图证明）。

4.申报单位研发能力证明材料（获得的专利、软件著作权等知识产权、参与制定行业或国家标准、企业技术中心、重点实验室等研发平台、产学研合作等相关证明材料）。

5.申报单位荣誉证明材料（高新技术企业、重点软件企业、专精特新“小巨人”企业、单位获奖情况、核心产品市场占有率、获得资质等相关证明材料）。

预期应用场景简介

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用单位名称 |  |  |  |
| 应用单位地址 |  |  |  |
| 应用单位 联系人 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| （字数不超过1000字，主要但不限于预期应用内容、应用规模、应用效益等内容，有多个单位的应用场景的可复制本表填写） 应用单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

申报项目真实性合规性承诺书

根据《关于发布重庆市空天信息科技攻关“揭榜挂帅”项目的通知》要求，我单位提交了  （填写项目名称）  申报材料。

现就有关情况承诺如下：

1.我单位对所报送的全部资料真实性负责，保证所申报的技术和产品拥有知识产权，并符合国家有关法律法规及相关产业政策要求。

2.我单位所申报的相关技术和产品符合国家保密规定，未涉及国家秘密、个人隐私和其他敏感信息。

3.我单位承诺揭榜后能够在实施周期内达到该榜单项目中规定的目标要求及其他相关要求。

4.相关材料中的文字和图片已经由我单位审核，确认无误。

5.我单位对违反上述承诺导致的后果承担全部法律责任。

6.我单位将根据揭榜项目通知要求，增强大局意识，切实承担主体责任，在揭榜项目实施期间认真组织、重点推进、加强保障，全力完成揭榜项目攻关，确保在2026年12月底前达到或超过预期目标。

联系人：

联系电话：

法定代表人：（签字）

XXXX公司（盖章）

2024年X月X日

附件3

重庆市空天信息科技攻关“揭榜挂帅”项目申报单位推荐表

推荐单位（盖章）：

| 序号 | 申报单位名称 | 申报项目 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX公司 |  |  |  |
| 2 | 牵头单位：XX公司 联合体其他单位：XXX、XXX |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填表人：                                 联系电话：

注：1.本表由区县经信主管部门填报，请按优先推荐次序依次填写。

2.申报单位名称是指申报企业或联合申报体的所有单位。