大渡口区残疾人联合会

关于2024年残疾人基本辅助器具项目采购公告

大渡口区残联拟对全区有基本辅具需求的持证残疾人，开展统一采购、配发、现场适配等服务，供应商采用“询比”方式进行采购，现将有关事宜公告如下：

一、项目名称：重庆市大渡口区残疾人联合会2024年残疾人基本辅助器具项目采购公告

二、采购预算金额：16万元以内

三、项目具体内：

（一）项目技术参数及名称（见附件）

（二）资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

以上条款可以采取单位承诺方式举证，相关承诺若与实际不符将承担相应法律责任并参照重庆市政府采购云平台规定接受相应惩罚。

（三）商务要求

1、质保期：整体项目验收合格之日起不少于12个月。

2、其他要求

（1）所报价格为项目总价，含所有费用（包括人工费、运输费、各种手续费及税费等）。

（2）项目质量要求：

①竞标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

②符合国家有关质量验收规范并达到合格标准。

③供应商应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，所有货物性能技术和环保指标均应符合相应的国家标准。

④供应商必须保证买方在使用其货物时，不受到第三方关于侵犯设计、技术资料、软件、商标、专利等一切方面的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方必须承担由此产生的一切索赔和责任。

⑤供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）项目验收：

①项目结束后，采购单位与供应商协调时间集中对产品的质量、规格、性能等进行详细和全面的检查，由采购单位出具项目验收单。

②供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、付款方式：项目服务完成验收后全款付清。

（四）评选方法

综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

注：（在采购供应商出现评分相同的情况时，采购方有权选择以往有过相应合作关系并合作时间最近的供应商中标）

（五）评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准（以下评分标准为举例） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 服务部分 | 40 | - 1.服务需求内容提供书面方案。(15分) - （1）服务质量保障方案。 - 提供一年(含)以上免费售后维修服务得1分;提供2年以上免费售后维修服务得3分;提供3年以上免费售后维修服务得5分; - 供应商提供产品技术参数完全满足采购文件中技术参数及要求的得10分，任意一项参数不满足的扣2分，扣完10分为止。 - 2.服务优化方案(增值服务)。(25分) - 提供与本项目相适宜、利于优化项目开展的增值服务，方案最优得25分，良得15分，中得10分，差得5分，未提供得0分。 | 采购人会根据采购服务要求为标准，对各供应商提供的书面方案进行横向比较评分。 |
| 3 | 商务部分 | 30 | 1.工作经验。（20分） 供应商在近三年内有过类似项目经验的，每提供一个得10分，最多得20分。 2.售后服务。（10分） 为方便残疾人就近服务的原则，在市内原主城九区内设有售后服务机构得10分;在市内原主城九区以外设有售后服务机构得7分;在市外设售后服务机构得5分，无售后服务机构得0分。 | 提供合同复印件或其他有效证明文件扫描件，营业执照复印件或网点许可证复印件，原件备查。 |

（六）项目完成时间：

签订合同后30个工作日内项目整体完工。

四、供应商提交响应文件

1、供应商须按要求制作响应文件，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理；

2、提供与本项目相关的资质证明材料；

3、供应商达到3家即可开标。

五、采购文件公告期限：

2024年9月3日至2024年9月4日。

六、递交相应文件地点:

重庆市大渡口区残疾人联合会217室（重庆市大渡口区新山村街道钢花路302号附2-1）

七、提交相应文件时间：

2024年9月5日北京时间09:30至2024年9月5日北京时间10:00。

八、提交相应文件时间截止时间：

2024年9月5日北京时间10:00。

九、评标开始时间：

2024年9月5日北京时间10:00。

十、其他：

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十一、联系方式

采购人：大渡口区残疾人联合会

联系人：张老师

电  话：68083350

重庆市大渡口区残疾人联合会

2024年9月2日

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件纸质文档壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，参照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、技术参数响应偏离表

| 序号 | - 参数需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.该表必须按照询比要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

三、履约能力

（格式自定）

四、项目实施方案

（格式自定）

五、售后服务方案

（格式自定）

六、资格条件及其他

（一）按照采购文件要求提供扫描件

（二）法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人证明（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

附件

项目技术参数及名称

| 序号 | 辅具名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浴凳 | 1.以Q/DF5-2012《浴室安全具：淋浴椅》本企业标准作为设计生产的执行标准。 2.总高：66.5-79cm可调，总宽：50cm，坐宽：40cm，坐高：36.5-49cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，座板尺寸：40*33*5cm 3.主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。 4.坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，弹珠固定靠背。 5.扶手：扶手采用的是弹珠固定，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 6.脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。 | 8 |
| 2 | 不锈钢拐杖 | 1.加厚不锈钢材质。 2.发泡材质腋托、握把。 3.牛筋软性脚垫，内置钢片。 4.壁厚1.5MM 直径22MM 。 5.尺寸：大号腋拐：134-154CM可调节,适合1.79-1.9M身高人士；中号腋拐：113-134CM可调节；适合1.54-1.79M身高人士；小号腋拐：93-114CM可调节；适合1.35-1.53M身高人士。 6.单支重量：1950g。 | 11 |
| 3 | 铝合金拐杖 | 1.主要技术参数 （1）尺寸：110-130cm。 （2）最大载荷：≥100kg。 （3）净重量：≥1.75kg。 2.性能及结构特点 （1）主架：采用为高强度铝合金材料，表面氧化处理 。 （2）脚管：采用高强度铝合金材料，表面氧化处理。 （3）脚架：采用高强度铝合金材料，表面氧化处理。 （4）脚垫：采用加大加厚橡胶防滑脚垫，稳定性佳，耐用防滑。 （5）性能：高度可调节。 | 18 |
| 4 | 胶头（对） | 1.材质：大头牛筋，防滑胶头，耐磨防滑。 2.尺寸：胶头高度8cm,底部直径6cm。 3.单个重量：105g。 | 33 |
| 5 | 手杖 | 1.高度:71-94CM(十档可调)、宽度：13CM，安全承重：100KG，净重：0.33KG。 2.支架：6061T6铝合金材料，管直径22.2MM，19MM，管壁厚1.2MM，表面处理是阳极氧化处理。 3.握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂。 4.脚架：高度10档可调，适用160CM-180CM人群适用。 5.脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿。 | 19 |
| 6 | 四脚手杖 | 1.高度：60-83CM 10档可调节；底座尺寸：15CM*20.5CM 净重：0.75KG。 2.以GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准。 3.主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径：22.2MM，管壁厚度：1.2MM，下支底座采用高碳钢材质，壁厚1.2MM，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金坚固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。 4.握把：PVC握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂。 5.脚垫：5MM加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | 9 |
| 7 | 坐便椅 | 1.尺寸:长51CM宽54CM,高76-86CM,折叠后尺寸：52*18*78.5CM,座位高度：42.5-52.5CM高低5档可调，座位宽度：44CM,,安全承重：100KG,净重：6KG。 2.以GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准，其结构如下： （1）椅架; 由Q235B优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2*1.2mm；采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节。 表面采用高温粉体烤漆处理。 （2）座便器：厕板马桶均采用HD-PE工程塑料.厕板为两层吹塑而成,强度好,触感舒适,易清洁。 （3）桶：直径26CM，圆形加厚PVC光面桶，无味防裂。 （4）扶手：PE防水扶手。 （5）脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁,垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | 21 |
| 8 | 轮椅 | 1.尺寸：总长：109cm；总宽：65cm；总高：90cm；折叠后宽度：26cm；靠背高度：42cm；座位深度：43cm；座位宽度：45cm；座位离地面高度：46cm；前轮直径：20cm；后轮直径：60cm；最大载荷：100kg；净重量：15. kg 2.以GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准，结构特点如下： （1）车架：由Q235B优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2*1.2mm；采用固定扶手、加宽加大脚托，可折叠，承重架为双交叉结构设计，受力均匀，承重性能更好，表面喷涂处理，美观耐用； （2）前轮： 8 英寸PVC+PP 一体实心轮，配置6骨高强度工程塑料轮毂、实心轮胎； （3）后轮：免充气24 英寸实心带花纹橡胶轮。高强度铁轮圈，配置铁手圈（驱动轮椅用）； （4）刹车：配备金属手动驻刹，手刹功能； （5）座靠垫：600D牛津布坐垫，内含一体成型海绵，抗拉强度高； （6）扶手：固定扶手，配与坐背垫配套的600D材质扶手垫、 ABS 材料护板； （7）手轮：选用钢制手扶圈，长时间耐用，不易变形； （8）脚托：塑料脚踏板、高度可调； | 48 |
| 9 | 高背轮椅 | 1.产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准； 2.车架：选用钢质材料，钢管直径22mm，壁厚1.2 mm，采用可折叠式结构，安全性能好；车架表面采用喷塑处理；座椅斜躺靠背可后仰180°； 3.前轮：前轮直径200 mm （8英寸）塑料轮毂配高品质实心轮胎，配置高强度金属前轮叉；后轮：后轮直径620 mm （24英寸）钢质免充气轮，配置高强度金属手轮（手直接驱动手轮时使用）； 4.刹车：配备钢制手动驻刹，驻车装置制动后不能高于座面；座靠垫：座靠垫为软座靠垫，材质选用高强度、透气性能好，中间夹层为大于300d的帆布，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；靠背可后倾角度为90°～180°，角度调节位置固定可靠，配置弧形软质头枕； 5.扶手：采用加长活动拆装式扶手，拆卸方便； 6.护板：选用不锈钢护板； 7.脚托：拆装式电镀长脚托，高度可调，抬高的角度可与座面达180°，并有重力自锁装置，腿垫为软质材料；配置高品质铝合金脚踏板； 8.规格：坐宽45-50cm，坐垫高50-55cm，坐深40-45cm，轮椅总长120-130cm，轮椅总宽65-70cm，轮椅总高110-120cm，折叠后宽度30-35cm； 9.承重≥100KG； 10.通过CE认证； | 1 |
| 10 | 框式助行器 | 1.长51CM，宽53CM，扶手高度：73-91cm，折叠后尺寸：60*10*73cm，承重：100KG，净重：2.46KG. 2.以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分：框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： （1）主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径为25.4mm，厚度为1.2MM，表面采用阳极氧化处理雾面，一键折叠式结构，不占空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为1.2mm，高度8档可调节，前杆加宽加厚设计； （2）握把：采用PV橡胶软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，使用时间寿命长。 （3）脚垫材质为橡胶耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 （4）使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。 | 4 |
| 11 | 儿童轮椅 | 1.产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准； 2.车架：选用高强度铝合金材料，管径为Ø25mm，厚度1.8mm；表面采用彩色喷涂处理；活动扶手，可拆装脚托，整车可折叠；带专用油气混合弹簧，座位能自动弹起及安全锁定；座椅整体可后倾达35°； 3.前轮：6寸塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；前叉铝合金一体压铸成型； 4.后轮：16寸塑料轮毂配充气轮胎； 5.刹车：铝合金手动驻刹；且配置带自锁功能的后把手连动刹车； 座靠垫：面料选用优质高强度防水牛津布，垫芯选用优质高回弹海绵；底板为优质木板； 6.扶手：配置PU扶手垫，可拆装，高度可调； 7.护板：选用塑料护板，左右护板间距可调，适合不同年龄（体形）的儿童使用； 8.脚托：高度可调，适合不同年龄（体形）的儿童使用； 9.枕头：张开角度可调，高度可调； 10.肩垫：高强度金属肩垫骨架，左右肩垫间距无级调节，高度两档调节； 11.限位垫：座垫配有限位垫，配置高强度金属限位垫骨架，且前后位置可调； 12.安全带：配有蝴蝶型脊柱姿势矫正安全带，座位配可调盆骨姿势矫正安全带；可跟进使用者需要配置加强防护装置； 13.车总宽度：50-52cm，长度 100-105cm，高度110-120cm； 14.座高：50-55cm 座宽 38-44cm 座深 35-40cm； 15.承重≥100KG； | 3 |
| 12 | 手持式多功能放大镜 | 1.双层光学玻璃镜片，10-30倍光学倍数，透光率高，散色系数小，视野范围内成像清晰度高。 2.LED 灯：12颗LED灯珠+1颗UV紫灯 （使用2粒5号电池） 3.材 质：镜身 ABS 抗摔型框架+高清光学玻璃镜面 4.直 径：主镜面直径 100mm 5.手柄长度：115mm 6.适用于低视力及老年人群体，以辅助阅读。 | 29 |
| 13 | 盲杖 | 1.本品为国家3C认证产品采用纳米夜光型钛合金伸缩型盲杖，盲杖的手柄顶部加装了芯片灯，按下开关就会发出闪烁红绿光的警示灯 2.手柄长度：173mm 3.手柄直径：29mm 4.杖体直径： 24mm ≥D ≥ 9mm 5.折合长度： 278mm 6.展伸长度： 1285mm 7.重量：219g 8.伸缩节数：9节 | 12 |
| 14 | 低视力配镜 | 1.镜片：树脂镜片0．83-1．5抗冲击力8～10kg／cm2不易破碎，安全耐用。透光性好。 2.镜框材料：TR－90（塑胶钛）是一种具有记忆性的高分子材料，超轻，具有超韧性，耐撞耐磨，摩擦系数低等特点，抗化学性佳，在高温的环境下不易变形，短时间内可耐350度高温，不易熔化和燃烧。TR90材料制成的产品耐磨、抗化学性佳、耐溶剂性、耐气候性好、不易燃烧、耐高温。 | 9 |
| 15 | 助视器 | "1、显示屏类型:3.5英寸TFT LCD显示屏(真彩) 2、显示屏分辨率：QVGA(320x240) 3、亮度：250cd/M 4、屏幕分辨率：320*240，像素：30万硬件 5、镜头焦距：0-2cm 6、倍数：4倍到25倍放大（2，8，16，25倍） 7、产品尺寸：128mm x 78mm x 34mm 8、显示模式选择：全彩色/黑底白字/白底黑字 9、支内存卡，最大支持32G 10.支持拍照，支持连接电脑查看照片。 11、内置锂电池电池供电，连续工作时间：3小时， 12.产品重量：110g 13、包装彩盒：英文中性包装。 14、颜色：白色、黑色（两色可选） 15.内存可扩展到8-16G 16、箱尺寸：35.5*31.5*24CM 一箱装20台 重量2.5kg" | 1 |
| 16 | 听书机 | 1.屏幕尺寸≥4.2寸； 2.每一步操作都可以实现步步语音提示； 3.支持电子书功能，支持逐字、逐句、逐段和全文等朗读模式，支持断点记忆功能； 4.存储容量：内置内存4G，具有SD卡扩容量功能，可扩大到32G； 5.支持USB数据传输； 6.显示语言种类：界面和菜单支持简体中文、繁体中文、英文、日文； 7.具有收音机、视频播放、录音功能、支持中英文朗读、断点记忆、快速翻页； 8.支持RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、FLV、DAT视频格式； 9.可播放mp3、wma、wav、flac、ogg、ra、m4a格式音乐； 10.具有图片浏览、日历、秒表、计算器小工具； 11.支持OUT-TV输出功能。 | 1 |
| 17 | 助听器 | 1.产品主要技术条件应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 2.针对本次招标，GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行： （1）多频带自适应方向性15道 （2）处理通道 48 （3）饱和声压级≥131dB ； （4）最大满档声增益≥66dB; （5）等效输入噪声≤8dB ； （6）额定电源电流量≤1mA； （7）具备降噪系统3 dB； （8）具有频率转移技术； （9）可调频宽100-7100Hz； （10）可选验配公式五种 （11）总谐波失真(800HZ)≤ 1.0%； （12）具有双麦克风、自动声反馈抑制设置功能; （13）兼容FM系统； （14）具有耳鸣掩蔽功能 （15）防尘防水等级至少IP68 （16）压缩比可调 （17）无线编程调试 （18）验配软件容量≥0.7G Byte （19）具备音量调节器 （20）具备程序调节器 （21）自动聆听程序≥6个 （22）降噪3dB （23）瞬态噪声管理功能 . （24）反馈盾技术 （25）风噪声管理双耳互传 （26）自适应管理器 . （27）立体声传输(2.4GHz) （28）支持On App （29）遥控器3.0 . （30）电视适配器 3.0 （31）自动电话功能 （32）蓝牙连接功能 以上采购货物的性能和各项指标以国家级检测机构出具的报告为准，中标后3个工作日之内提供检测报告原件备查。 | 22 |
| 18 | 写字板 | 1.产品系列：10.1寸局擦聋人沟通手写板 2.可以节省大量纸张使用，可替代7万张稿纸。可以替代传统纸张的科技电子产品。 3.一键清除，在解锁状态下，按下清除键一键清除屏幕内容。 4.集习字、演算、绘画、绘图、留言等 多种用途为一体。能够适用任何一种适合纸张的场合。 5.含不锈钢易写笔一支，是聋哑心灵沟通的一种工具。 6.PU保护套，有效保护屏幕，增加使用寿命。 7.包装尺寸：250x190*15mm 8.手写压力：75-200g 9.超低耗能：内置单粒CR2025纽扣电池，使用寿命可达3-5年，可反复刷新5万次。 10.可视视角：全视角，前后左右全方位均可以达到90度。 12.显示颜色：底色背景黑色，显示颜色浅蓝。 | 1 |
| 19 | 上肢假肢 | 1.接受腔材质：聚丙烯高温热塑板材（PP）的内层接受腔，树脂外层接受腔； 2.骨骼组材质：合金材质，质轻、耐用； 3.手掌材质：硅胶仿真手皮，发泡美容手掌； 4.规格：腕关节被动旋转≥210度。 | 1 |
| 20 | 假肢（大腿） | 1.接受腔:性能稳定的树脂材料接受腔，接受腔内不存在金属连接部件；表面平整光滑，无明显气泡和皱折，口型上沿厚薄均匀，边缘圆滑，过渡无毛刺，内外壁光滑平整。 2.假肢主件符合国家《下肢假肢通用件》（GB/T18375）标准要求。组件为钛合金材质，一体管为钛合金材质，四连杆膝关节。 3.四连杆膝关节：钛合金材质，重量≦750g，多轴结构设计，低结构高度，适用于大腿截肢；体重等级 100kg；表面抛光处理，外表光洁，无麻点。 4.锁紧管接头:钛合金材质，重量≦90g，体重等级 100kg；表面抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.可调一体管:钛合金材质，重量≦280g，体重等级 100kg；长度 400mm,管外径 30mm，壁厚≧2mm。表面抛光处理，外表光洁，无麻点。 6.单轴动踝关节：钛合金材质，重量≦290g，体重等级 100kg；表面抛光处理，外表光洁，无麻点。 7.单孔动踝脚脚：聚氨酯假脚，适合脚码 21-26cm。 8.装饰外套：海绵材质，颜色为肤色。 | 3 |
| 21 | 假肢（小腿） | 11.接受腔: 性能稳定的树脂材料接受腔，EVA 内衬套，表面平整光滑，无明显气泡和皱折，口型上沿厚薄均匀，边缘圆滑，过渡无毛刺，内外壁光滑平整。 2.假肢主件符合国家《下肢假肢通用件》（GB/T18375）标准要求。组件为钛合金材质，一体管为钛合金材质，假脚为聚氨酯假脚。 3.锁紧管接头:钛合金材质，重量≦90g，体重等级 100kg；表面抛光处理，外表光洁，无麻点。 4.可调一体管:钛合金材质，重量≦260g，体重等级 100kg；长度 200mm,管外径 30mm，壁厚≧3mm。表面抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.单轴动踝关节：钛合金材质，重量≦290g，体重等级 100kg；表面抛光处理，外表光洁，无麻点。 6.单孔动踝脚脚：聚氨酯假脚，适合脚码 21-26cm。 7.装饰外套：海绵材质，颜色为肤色。 | 6 |
| 22 | 护理床 | 1. 床板采用冷轧钢板一次冲压而成型，表面除锈，静电喷涂，抗老化，不生锈，坚固外形尺寸：2100*960*500mm。床面尺寸：1960*900mm耐用。床架采用40*80*1.0mm高质冷轧无缝矩钢管，床体靠背采用双支撑转轴结构，将使用者的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无嗓音。 2.床面板采用优质钢板剪切焊接而成，床板厚度1.0mm，磷化处理本体钢制粉体涂装，透气防湿；连接件均为金属部件、转动灵活。 3.护栏由铝合金和不锈钢组合而成，护栏横杠为加厚铝合金管，立柱为加厚不锈钢管，表面经硬化防腐蚀处理，手握式开关，操作安全、方便、手感好。 4.床头床尾板采用ABS工程塑料一次吹压成型，装卸自如。具有防锈、环保、抗菌的作用，可根据病房装修风格配套不同的装饰板；带有锁死和强受力功能，拆卸方便。 5.升降丝杆采用双臂支撑，摇柄内置金属器件，不易折断；丝杠所有连接件均为金属部件传动装置摇把采用不锈钢握把，具备防撞结构设计，手摇床丝杆有双向过盈保护装置。 6.床垫与床板各个功能板块相匹配，实施各功能操作中床垫与床体可达到同步完成；外套采用防水深色牛津布料，带拉链可灵活拆卸，床垫无皱褶；床垫底层厚30mm椰丝成型垫，经防虫处理，防水，透气；面层为30mm高密度回弹性海棉，有透气孔。 7.餐板为木质餐桌板和ABS注塑餐桌板固定长度可直接架在床护栏使用。 8.配有四个直径125mm万向静音脚轮，移动灵活，无噪音，带有刹车。 9.推拉式速开便孔，便孔尺寸245*200mm，符合人工学设计。 10.背部角度0-85°，腿部角度0-25°，翻身角度0-45°，承重大于250公斤。 | 4 |
| 23 | 半足 | 材质：硅胶 尺寸：15-29cm | 1 |